## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 i nr 2

Rozwiązania techniczno – materiałowe łączników montażowych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych

- Korpus łącznika (obudowa) wykonany z żeliwa sferoidalnego o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400).

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB) lub pokryta Rilsanem. Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub stalowe powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią, (dopuszcza się też stosowanie śrub ze stali nierdzewnej A2/70, nakrętki A4/80, podkładki A4.

- Uszczelka gumowa z EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego o twardości nie większej niż 68 w skali twardości Shor’a +/- 5.

- Wytrzymałość ciśnieniowa złączy w granicach od 0 do PN 16 w pełnym zakresie, medium woda pitna.

- Owiercenie kołnierzy zgodne z PN 10 lub uniwersalne PN 10/PN 16 (fasolki).

- Łączniki naprawcze na rury PE i PVC-U winny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wysuniecie się rury ze złącza. Zabezpieczenie wykonane z materiałów odpornych na korozje.

Część nr 3

Rozwiązania techniczno – materiałowe złączy rozbieralnych naprawczych

- Złącza naprawcze elastyczne do rur stalowych, żeliwnych i azbesto – cementowych AC.

- Korpus złącza (opaski), wykonany ze stali nierdzewnej.

- Korpus złącza (opaski) jednoczęściowy do DN 200, powyżej DN 200 korpus złącza (opaski) na ruchomym zawiasie umożliwiający nałożenie opaski bez rozpinania rurociągu.

- Uszczelka na krawędziach opaski wyprofilowana – wargowa.

- Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej (A2/70, A4/80, A4), lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub stalowe powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią.

- Złącze rozbieralne, tuleja-wkład uszczelniający w wykonaniu z EPDM, NBR, HNBR, Silikon lub z innych  mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego.

- Szerokość złączy min. 110 mm – 300 mm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa złączy minimum - 10 bar, medium woda pitna.

Część nr 4

Rozwiązania techniczno-materiałowe nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych:

- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego  o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400).

- Uszczelnienie guma EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego o grubości min. 10 mm.

- Śruby łączące osadzone w gnieździe (lub inny w sposób) uniemożliwiający obrót śruby podczas skręcania, wykonane ze stali nierdzewnej A2/70 + nakrętki A4/80 + podkładki A4 lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8.

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB), kolor niebieski.

- Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa PN 16, medium woda pitna.

Część nr 5

Rozwiązania techniczno-materiałowe nasuwek naprawczych żeliwnych trójdzielnych:

- Korpus żeliwo sferoidalne  o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400) lub żeliwo ciągliwe.

- Uszczelnienie guma EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego.

- Śruby łączące osadzone w sposób uniemożliwiający obrót śruby podczas skręcania, wykonane ze stali nierdzewnej A2/70 + nakrętki A4/80 + podkładki A4 lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8.

- Przekładka między segmentowa wykonana z blachy nierdzewnej, żeliwa lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB), kolor niebieski.

- Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa PN 16, medium woda pitna.

- Otwory montażowe na śruby powinny być wykonane z taką tolerancją aby umożliwić założenie złącza na rurę po wykręceniu jednego tylko elementu.

Część nr 6

Rozwiązania techniczno-materiałowe łączniki do rur PE do napraw i łączenia, dwudzielne:

- Korpus żeliwo sferoidalne  o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400).

- Uszczelnienie guma EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego.

- Śruby łączące osadzone w sposób uniemożliwiający obrót śruby podczas skręcania, wykonane ze stali nierdzewnej (A2/70, nakrętki A4/80, podkładki A4), lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub stalowe powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią.

- Ilość śrub łączących – min 4 szt.

- Ochrona  antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB).

- Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa PN 16, medium woda pitna.

- Łącznik zabezpieczony przed przesunięciem, długość zabudowy min 250 mm.

Część nr 7

Rozwiązania techniczno – materiałowe doszczelniaczy rurowych

- Korpus doszczelniacza (obudowa) wykonany z żeliwa sferoidalnego o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400) lub stalowy od średnic DN 500.

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB) lub pokryta Rilsanem. Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub stalowe powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią, lub ze stali nierdzewnej śruby A2/70, nakrętki A4/80, podkładki A4).

- Uszczelka gumowa z EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego.

## Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

    - Przedmiot zamówienia musi być posiadać aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego podmiotu dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w częściach od nr 1 do nr 7.

    - Bezpośrednio na przedmiocie zamówienia albo etykiecie przymocowanej do niego winna być umieszczona informacja zawierająca co najmniej: nazwę producenta, nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę handlową, typ, odmianę, średnica lub zakres średnic, ciśnienie.

    - Przedmiot zamówienia będzie posiadać naniesiony znak budowlany B lub CE ( jeśli jego naniesienie jest wymagane przez stosowne przepisy prawa) oraz będzie zaopatrzony w informacje odnośnie znaku B, zgodne z § 11. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 ze zm.), lub odnośnie znaku CE, zgodne z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. 2011.88.5).

    - Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu instrukcję montażu i użytkowania przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w częściach od nr 1 do nr 7.

    - Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia min. 12 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży.