Załącznik nr 3.5. do SWZ

FZ-2380/80/24/AJ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 5 – meble ul. Tuwima

Meble muszą być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość 
w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej tj. muszą być klejone i ściskane w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do siedziby Zamawiającego. Płyta we wszystkich meblach: słoje prowadzone wzdłuż dłuższych krawędzi elementu mebla z zachowaniem jednakowej kolorystyki i odcienia. Wszystkie rysunki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia mają wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy. Meble w całości powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej poza elementami wyraźnie określonymi przez Zamawiającego w dalszej treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Meble uwzględnione w niniejszej umowie muszą stanowić jedną spójną linię kolorystyczną, wzorniczą i konstrukcyjną. Zastosowane płyty i obrzeża muszą się cechować odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wilgoć i wysoką temperaturę oraz posiadać  klasę higieniczności E-1. Wszystkie widoczne krawędzie mebli muszą być trwale zabezpieczone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości co najmniej 1 mm w kolorze płyty lub blatu. Wszystkie uwzględnione w przedmiotowym postępowaniu meble muszą być wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie w zakresie co najmniej 0-2 cm.

BIURKA, STOŁY, STOLIKI, PRZYSTAWKI ITP.

Zastosowane nogi w biurkach, stołach, stolikach muszą być mocowane do belki lub stelaża - nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu tj. przykręcania nóg bezpośrednio do blatu. Zamawiający wymaga aby ww. rodzaju umeblowania stosowane były stelaże i nogi w kolorze RAL 9006 lub równoważnym. Nogi powinny być o profilu okrągłym fi 40-50 mm bądź połączone profilem poprzecznym o wymiarach min. 30x60 mm (z tolerancją max. + 20 mm), które połączone za pomocą spawów będą tworzyć nogi,w kształcie kwadratu albo wykonane z płyty, w zależności od dalszej treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wytycznych Zamawiającego w przedmiotowym zakresie . Biurka muszą być przystosowane do zastosowania pionowego lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego, w zależności od zaproponowanego/ych rozwiązań prowadzenia okablowania ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga dostarczenia elastycznego kanału tzw. kręgosłupa na kable wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o długości ok. 80 cm zakończonego stopką z tworzywa sztucznego, wewnątrz, którego ma być wstawiony obciążnik metalowy lub rynny na kable wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym, o długości ok. 50 cm, rynna ma posiadać możliwość obracania, w celu łatwego dostępu do poszczególnych elementów okablowania. Ponadto wszystkie oferowane biurka muszą posiadać panel osłaniający tzw. frontpanel, wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm w kolorze blatu, wysokość panelu ma wynosić min. 40 cm, ale nie więcej niż 55 cm, długość ma być dostosowana do długości biurka i winna sięgać 3/4 wysokości biurka; system montażu ma pozwalać na mocowanie panelu pod blatem, w spodniej stronie biurka na kątownikach metalowych w dowolnej odległości od krawędzi biurka. Ponadto każde biurko musi być wyposażone w uniwersalną półkę pod klawiaturę wykonaną z tworzywa sztucznego o wymiarach 610x400x85h [mm], w kolorze szarym. Każde z biurek powinno posiadać co najmniej 1 maskowaną przelotkę na  kable w blacie o wymiarze fi |40-60 mmkolorze płyty oraz posiadać dodatkowo  uniwersalny uchwyt (zawiesie) do stacji komputerowej, wykonany ze stali, lakierowany farbą proszkową odporną na zarysowania w kolorze RAL 9006 lub równoważnym; uchwyt ma posiadać system montażu umożliwiający zainstalowanie w dowolnym miejscu pod blatem stacji komputerowych. Wszystkie zastosowane drzwi mają posiadać dwupunktowy zamek; zamek ma być odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków z kompletem dwóch kluczy. Prowadnice szuflad mają być łożyskowe, muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysuń/wsuń co najmniej na poziomie 75%, umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach łożyskowych zapewniających łatwy wysuw szuflady, bez obawy jej wypadnięcia. Wszystkie zastosowane w meblach szuflady muszą być wyposażony w zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie zamontowane w danym meblu szuflady.

Przykładowe rozwiązania:

SZAFY AKTOWE, UBRANIOWE, RÓŻNEGO RODZAJU SZAFKI I REGAŁY

Wyposażone w uchwyty wykonane ze stopu „ZnAl” (cynkowo-aluminiowe) wykończone galwanicznie na srebrny mat lub z wysokiej 	 jakości tworzywa sztucznego pokrytego farbą proszkową na kolor RAL 9006 lub równoważny o rozstawie min. 128 mm.
W szufladach montaż poziomy, a w drzwiach pionowy. Wszystkie tego rodzaju meble muszą być wyposażona w dodatkowy cokół z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9006 lub równoważnym o wysokości min. 50. Przestrzeń pomiędzy półkami powinna mieć co najmniej 35 cm wysokości. Wymagane dopuszczalne obciążenie każdej półki na poziomie minimum 40 kg. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku regału do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32 mm. Plecy wszystkich mebli mają być niedzielone, wykonane z jednej części. Szafy ubraniowe w górnej części muszą posiadać półkę, w odległości 200 mm od górnego wieńca, która jest półką konstrukcyjną mocowaną za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu oraz drążek ubraniowy wysuwany. Wszystkie drzwi mają posiadać dwupunktowy zamek; zamek ma być odpowiednio zamontowany - nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków z kompletem dwóch kluczy. Szafy muszą 	posiadać co najmniej 3 zawiasy puszkowe na skrzydło drzwiowe. Prowadnice szuflad mają być łożyskowe, muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad 
w pozycjach wysuń/wsuń co najmniej na poziomie 75%, umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach łożyskowych zapewniających łatwy wysuw szuflady, bez obawy jej wypadnięcia. Wszystkie zastosowane w meblach szuflady muszą być wyposażony w zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie zamontowane w danym meblu szuflady.

- kolor mebli   dąb  sonoma lub równoważny

Wykaz mebli:

| l.p | NAZWA | J.M. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko pracownicze komputerowe1200 x 600 z półką pod klawiaturę i zawiesiem | szt. | 38 |
| 2 | Kontener mobilny | szt. | 3 |
| 3 | Szafa ubraniowa 800 | szt. | 3 |
| 4 | szafa aktowa 800 | szt. | 4 |
| 5 | Stolik 700x700 okrągły | szt. | 2 |
| 6 | stolik okolicznościowy | szt. | 1 |

- 1) BIURKO PRACOWNICZE KOMPUTEROWE Z PÓŁKĄ POD KLAWIATURĘ I ZAWIESIEM

wymiar: 1200 x 600 [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatów ww. elementów.

Przykładowe rozwiązanie:

BIURKA – z blatem prostokątnym, o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. Biurko powinno być wyposażone w stelaż metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża oparta na 4 nogach z profilem stalowym poprzecznym. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

- 2) BIURKO PRACOWNICZE  wymiar: 800x600 [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości biurka w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości wymiarów blatów ww. elementów.

BIURKA – z blatem prostokątnym, o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. Biurko powinno być wyposażone w stelaż metalowy malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża oparta na 4 nogach 
z profilem stalowym poprzecznym. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami 
w przedmiotowym zakresie.

3) KONTENER MOBILNY

wymiar 428x560x600 h [mm] (tolerancja +/- 20 mm)

KONTENERY - grubość płyty dla wieńca górnego i dolnego nie mniejsza niż  20 mm, fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, a plecy z płyty charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki. Wyposażony w 3 szuflady, posiadające zabezpieczenie przed wysunięciem, wypadnięciem. Zastosowane prowadnice muszą pozwalać na płynne przesuwanie szuflad w pozycjach wysuń/wsuń. Ponadto musi być wyposażony w 4  kółka 
z tworzywa sztucznego o średnicy min. 50 mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy. Kontenery muszą posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Otwierane za pomocą mechanizmu umożliwiającego wysunięcie szuflady za pomocą palców rąk. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązania:

4 SZAFA UBRANIOWA

wymiar: 800x425x1874h [mm]

SZAFA - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona w 1 półkę oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki, o parametrach technicznych zgodnych 
z wymaganiami Zamawiającego w zakresie półek. W meblu muszą być zastosowane podwójne skrzydła drzwiowe. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

5)SZAFA AKTOWA  wymiar: 800x425x1874h [mm]h [mm]

SZAFA - obudowa i fronty mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy 
z płyty wiórowej charakteryzującej się  grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki 
i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 22 mm. Wyposażona łącznie w 5 półek
o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w przedmiotowym zakresie. W meblu muszą być zastosowane podwójne skrzydła drzwiowe. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

﻿

-	pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie

## 7-8)STOLIK KAWOWY OKRĄGŁY

## STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY OKRĄGŁY

## wymiar: Ø 800 [mm]

Zamawiający dopuszcza tolerancję wysokości w zakresie 750 mm +/- 20 mm;

STOLIKI -  z okrągłym blatem o  grubości nie mniejszej niż 22 mm. Podstawa stolika musi być zakończona stalowym  okrągłym talerzem o średnicy ok. 30 cm i mocowaniu zapewniającym stabilności całego stolika. Talerz ma być płaski o grubości ok. 1-2 cm, kolumna i podstawa ma być malowana proszkowo. Pozostałe wymogi zgodne z ogólnymi warunkami w przedmiotowym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie:

I. Ogólne wymagania dotyczące asortymentu:

- Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny

technicznie.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, wniesienie i ustawienie we wskazanym 	przez Zamawiającego miejscu dostawy.

3.Asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatacje, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów.  Ponadto elementy ruchome takie muszą charakteryzować się bezkolizyjnym  i bezpiecznym ich użytkowaniem.

Podane przez Zamawiającego nazwy oraz zamieszczone zdjęcia mają charakter przykładowy mający na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę   odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w SWZ.