Załącznik nr 4 do SWZ

Nr wew. postępowania 60/24

Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji 
z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

wraz z

Oświadczeniem

o spełnianiu przez oferowane usługi wymagań określonych w OPZ

| 1. | Monitor (Panel wizyjny) 50 cali np.: HikVision DS-D5055UC z uchwytem ściennym np.: Fiber Novelty FN316 i przewodem HDMI np.: Unitek C11045Bk lub równoważny o parametrach minimalnych zawartych w tabeli poniżej. |
| --- | --- |
| Kryteria | Wymagane minimalne parametry techniczne panela wizyjnego, uchwytu ściennego i przewodu HDMI. |
| Wymagania | W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu, symbolu i ilości produktu oddzielnie dla panela wizyjnego, uchwytu i przewodu HDMI wraz z kartami katalogowymi każdego produktu. |
| Zastosowanie | Systemy monitoringu przeznaczone do pracy ciągłej w trybie 24 godzin / 7 dni. |
| Przekątna ekranu | Minimum 50 cali. |
| Rozdzielczość | Minimum 3840 × 2160 pixeli (4K UHD) przy 60 Hz odświeżania. |
| Przeznaczenie | Montaż ścienny wewnątrz pomieszczenia pokojowego. |
| Jasność | Minimum 350 cd/m2. |
| Podświetlenie | LED. |
| Format ekranu | 16:9. |
| Kontrast | Minimum 1200:1. |
| Czas reakcji | Minimum 8 ms. |
| Kąt widzenia | Minimum Poziomy 178° i Pionowy 178°. |
| Złącza | Minimum: HDMI 1.4 – 1 szt, HDMI 2.0 – 1 szt, VGA – 1 szt, 1x RJ45 (RS232), USB 2.0 – 1 szt, 1x wejście jack (3,5mm). |
| Głośniki | Wewnętrzne, wbudowane w panelu wizyjnym. |
| Sterowanie | Pilot zdalnego sterowania. |
| Montaż | Wolnostojący lub ścienny kompatybilny z VESA 200 (200mm x 200mm). |
| Zasilanie | Wewnętrzny, wbudowany zasilacz AC 100~240V, 50/60 Hz. |
| Temperatura podczas pracy | W przedziale 0°C do 40°C. |
| Parametry uchwytu | - Uchwyt o minimalnym udźwigu wynoszącym 25 kg, - Do ekranów o wielkości 50” – 65” i powyżej, - O regulacji kąta pochylenia w minimalnym przedziale +0°/-10°, - Regulacja kąta obrotu w lewo i prawo w minimalnym zakresie przedziałowym od -45° do +45°, - Uchwyt posiada prowadnice lub maskownice kabli, - Regulowana odległość od ściany w zakresie od 76 do 444 mm, - Kompatybilny z VESA 200 (200mm x 200mm) i powyżej. - Zgodny z zaoferowanym uchwytem. - W zestawie znajduje się pakiet montażowy umożliwiający przytwierdzenie uchwytu do ściany wraz z akcesoriami umożliwiającymi zamocowanie monitora do uchwytu. |
| Parametry przewodu HDMI | - Złącze: 1 x HDMI-A męski >1 x HDMI-A męski, - Rdzeń wykonany z ekranowanych wielodrutowych żył miedzianych, - Specyfikacja High Speed HDMI v2.0, - Wtyczki z pozłacanymi stykami, - Transfer sygnałów audio i video, - Szybkość transmisji danych do 18 Gbps, - Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 @ 60 Hz, - Obsługa HDR i HDCP 1.4 oraz 2.2, - Długość ze złączami w jednym odcinku to minimum 15 m, - Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex). |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące. |

| 2. | REJESTRATOR IP np. HikVision DS-7732NXI-K4 lub równoważny zestaw o parametrach minimalnych podanych w tabeli |
| --- | --- |
| Kryteria | Wymagane minimalne parametry techniczne zestawu rejestratora. |
| Wymagania | W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu, symbolu i ilości produktu wraz z kartami katalogowymi produktu. |
| Typ | Rejestrator IP. |
| Zastosowanie | Systemy monitoringu przeznaczone do pracy ciągłej w trybie 24 godzin / 7 dni. |
| Technologia pracy | Rejestracja video z kamer sieciowych w technologii IP. |
| Obsługiwane kanały | Minimum 32 kanały IP. |
| Przepustowość przychodząca i wychodząca | Minimum 256 Mbps przychodząca. Minimum 160 MBps wychodząca. |
| Rozdzielczość kamer | Obsługiwana rozdzielczość kamer 6 MPx. |
| Wyjścia video | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Minimum 2 jednoczesne i niezależne wyjścia monitorowe HDMI i VGA . |
| Interfejs sieciowy | Samoadaptacyjny Ethernet 2 x RJ-45 - 10/100/1000 Mb/s Base-T z możliwością niezależnej konfiguracji i pracy każdego z portów. |
| Metoda kompresji obrazu | Kompresja obrazu w standardzie H.265/H.264/H.265+/H.264+. |
| Obsługiwane dyski | Minimum 4 dyski po 8 TB SATA. |
| Szybkość transmisji nagrywania wideo | Nagrywanie video w zakresie do 6 Mb/s na kamerę. |
| Podwójny strumień | Jednoczesna obsługa 2 strumieni video (np. głównego i pomocniczego). |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. |
| Interfejsy szeregowe | Złącza RS-232 oraz RS-485. |
| Złącza USB | Minimum 2 porty. |
| Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie typu RACK z wszelkimi niezbędnymi elementami do montażu w zestawie. Pozwalająca na montaż dysków twardych bez utraty gwarancji. |
| Menu | Interfejs rejestratora musi być w języku polskim. |
| Użytkownicy | Zdefiniowani użytkownicy w 3 poziomach uprawnień w zakresie dostępu do poszczególnych kamer oraz funkcji rejestratora. |
| Inne | Rejestrator musi posiadać możliwość zapisywania logów zdarzeń - np. każde logowanie do urządzenia, wykonanie archiwizacji danych na zewnętrzny nośnik z uwzględnieniem użytkownika, daty i czasu oraz zakresu wykonanej archiwizacji, liczbę i rodzaj awarii które wystąpiły, zdarzenia związane z nieprawidłową pracą np. wykryte próby sabotażu. |
|  | Rejestrator z poziomu wbudowanego systemu powinien umożliwiać zarządzanie i sprawdzanie poprawności zainstalowanych w nim dysków twardych. |
|  | Rejestrator powinien samodzielnie wykrywać, adresować i uruchamiać podłączane do niego kamery. Każda zmiana parametrów rejestratora może zostać wprowadzona do systemu i zatwierdzona jedynie po podaniu hasła administracyjnego. |
|  | Rejestrator powinien umożliwiać administratorowi ręczna zmianę parametrów dołączonych kamer oraz ich konfigurację sieciową. |
|  | Rejestrator powinien posiadać możliwość definiowania użytkowników oraz przyznawania im poziomów uprawnień w zakresie dostępu do poszczególnych kamer oraz funkcji rejestratora. |
|  | Rejestrator musi posiadać funkcjonalność umożliwiająca współprace z zewnętrznymi systemami integrującymi w zakresie systemów np. kontroli dostępu, ppoż. |
| Oprogramowanie | W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy oprogramowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami (bezterminowymi) do sieciowej obsługi systemu. Oprogramowanie musi posiadać co najmniej funkcjonalność umożliwiająca wyszukiwanie rejestratorów w sieci i ich zdalną konfigurację. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie hierarchicznego systemu dostępu do rejestratorów i kamer znajdujących się w sieci Zamawiającego oraz umożliwiać selektywny dostęp autoryzowanym użytkowników możliwość definiowania użytkowników systemu oraz przydzielanie i zarządzanie ich uprawnieniami. |
|  | Wyszukiwanie po dacie i godzinie oraz eksport zapisanego na rejestratorze materiału do pliku video (w tym wykonania zdalnego takiego exportu zdalnie). |
|  | Bezpłatny program typu "viewer" do odtwarzania materiału video po jego eksporcie. |
|  | Zapewniać możliwość nadzoru, konfiguracji i współpracy z innymi rejestratorami |
|  | Oprogramowanie producenta powinno zawierać aplikację do instalacji na urządzeniach mobilnych, umożliwiającą zdalny podgląd i dostęp do nagrań rejestratora. |
| Wsparcie | ONVIF |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące. |

| 3. | Kamera tubowa z wyposażoną fabrycznie lub dodaną dedykowaną puszką montażową np.: HikVision DS-2CD2646G2HT-IZS (2.8-12mm) lub równoważna o parametrach minimalnych zawartych w tabeli poniżej |
| --- | --- |
| Kryteria | Wymagane minimalne parametry techniczne kamery. |
| Wymagania | W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu, symbolu i ilości produktu wraz z kartami katalogowymi produktu. Zamawiający wymaga, aby kamera była tego samego producenta co rejestrator. |
| Zastosowanie | Systemy monitoringu przeznaczone do pracy ciągłej w trybie 24 godzin / 7 dni. |
| Rodzaj obudowy | Tubowa ze zintegrowanym lub dodanym dedykowanym uchwytem mocującym. |
| Interfejs sieciowy | Samoadaptacyjny port Ethernet na złaczu RJ45 w zakresie prędkości od 10 do 100 Mb/s. |
| Standard urządzenia | Kamera IP. |
| Rozdzielczość obrazu | Minimum 4 MP o rozdzielczości 2688 x 1520 pikseli. |
| Ogniskowa obiektywu | Napędzany silnikiem obiektyw zmiennoogniskowy pozwalający na pracę w zakresie od 2.8 mm do 12 mm. |
| Uchwyt mocowanie | Fabryczny uchwyt umożliwiający montaż ścienny lub sufitowy oraz pozwalający na regulacje w pionie i poziomie. Wymagana dedykowana przez producenta puszka montażowa. |
| Doświetlacz | Wbudowany, uruchamiany w sposób automatyczny i zapewniający równomierne doświetlenie w warunkach nocnych o zasięgu minimum 50 m. |
| Zakres temperatury pracy | W przedziale -30°C do 60°C. |
| Kompresja obrazu | Kompresja obrazu w standardzie H.265/H.264/H.265+/H.264+. |
| Stopień ochrony obudowy | Ochrona obudowy w minimalnej klasie IK10. |
| Klasa szczelności obudowy | Szczelność obudowy w minimalnej klasie IP66. |
| Zasilanie | Zasilanie PoE na złączu RJ45 i wtyczka zasilająca 12V DC. |
| Liczba obsługiwanych strumieni | Minimum dwa konfigurowalne strumienie video (np. główny i pomocniczy). |
| Wsparcie | ONVIF |
| Oprogramowanie | Dedykowana, bezpłatna aplikacja do zdalnej obsługi i konfiguracji kamery. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące. |

| 4. | Kamera kopułkowa z wyposażoną fabrycznie lub dodaną dedykowaną puszką montażową np.: HikVision DS-2CD2746G2HT-IZS (2.8-12mm) lub równoważna o parametrach minimalnych zawartych w tabeli poniżej |
| --- | --- |
| Kryteria | Wymagane minimalne parametry techniczne kamery. |
| Wymagania | W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu, symbolu i ilości produktu wraz z kartami katalogowymi produktu. Zamawiający wymaga, aby kamera była tego samego producenta co rejestrator. |
| Zastosowanie | Systemy monitoringu przeznaczone do pracy ciągłej w trybie 24 godzin / 7 dni. |
| Rodzaj obudowy | Tubowa ze zintegrowanym lub dodanym dedykowanym uchwytem mocującym. |
| Interfejs sieciowy | Samoadaptacyjny port Ethernet na złaczu RJ45 w zakresie prędkości od 10 do 100 Mb/s. |
| Standard urządzenia | Kamera IP. |
| Rozdzielczość obrazu | Minimum 4 MP o rozdzielczości 2688 x 1520 pikseli. |
| Ogniskowa obiektywu | Napędzany silnikiem obiektyw zmiennoogniskowy pozwalający na pracę w zakresie od 2.8 mm do 12 mm. |
| Uchwyt mocowanie | Fabryczny uchwyt umożliwiający montaż ścienny lub sufitowy oraz pozwalający na regulacje w pionie i poziomie. Wymagana dedykowana przez producenta puszka montażowa. |
| Doświetlacz | Wbudowany, uruchamiany w sposób automatyczny i zapewniający równomierne doświetlenie w warunkach nocnych o zasięgu minimum 40 m. |
| Zakres temperatury pracy | W przedziale -30°C do 60°C. |
| Kompresja obrazu | Kompresja obrazu w standardzie H.265/H.264/H.265+/H.264+. |
| Stopień ochrony obudowy | Ochrona obudowy w minimalnej klasie IK10. |
| Klasa szczelności obudowy | Szczelność obudowy w minimalnej klasie IP66. |
| Zasilanie | Zasilanie PoE na złączu RJ45 i wtyczka zasilająca 12V DC. |
| Liczba obsługiwanych strumieni | Minimum dwa konfigurowalne strumienie video (np. główny i pomocniczy). |
| Wsparcie | ONVIF |
| Oprogramowanie | Dedykowana, bezpłatna aplikacja do zdalnej obsługi i konfiguracji kamery. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące. |

| 5. | Dysk twardy 4TB np.: WD Purple WD43PURZ lub równoważny o parametrach minimalnych zawartych w tabeli poniżej. |
| --- | --- |
| Kryteria | Wymagane minimalne parametry techniczne dysku. |
| Wymagania | W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu, symbolu i ilości produktu wraz z kartami katalogowymi produktu. |
| Zastosowanie | Systemy monitoringu przeznaczone do pracy ciągłej w trybie 24 godzin / 7dni. |
| Rodzaj interfejsu | Złącze SATA. |
| Typ dysku | Dysk talerzowy, magnetyczny typu HDD. |
| Pojemność dysku | Dysk o pojemności 4TB. |
| Format obudowy | Obudowa dysku w formacie 3,5 cala. |
| Przeznaczenie | Wewnętrzny montaż w wyznaczonych miejscach obudowy rejestratora. |
| Szybkość transmisji interfejsu | Transmisja 6 Gb/s. |
| Transfer ciągły między hostem a dyskiem | Transfer minimum 180 MB/s. |
| Pamięć podręczna | Wielkość pamięci 256 MB. |
| Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) | Wyróżniające się czasem MTBF rzędu 1 mln godzin. |
| Współczynnik obciążenia w skali roku | Przystosowane do obciążenia do 180 TB rocznie. |
| Temperatura podczas pracy | W przedziale 0°C do 65°C. |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące. Uwaga: W przypadku zabrania sprzętu przez Wykonawcę w celu naprawy, dysk twardy oraz ewentualne elementy zawierające nośniki danych pozostają u Zamawiającego. Dysk w przypadku awarii pozostaje u Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w okresie trwania gwarancji Wykonawca ma możliwość zdiagnozowania dysku w KWP bez możliwości jego testowania poza siedzibą Zamawiającego. |

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane usługi wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp., oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z Oświadczeniem musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę