Zał. nr 9 do SWZ

Warunki techniczne samochodu segmentu D w policyjnej wersji nieoznakowanej

marki ………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | J.m. | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj nadwozia | - | - pojazd seg. D zgodnie z definicją IBRM SAMAR - kat. M1 - nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone - dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu - para drzwi bocznych skrzydłowych + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej |  |
| 2 | Liczba miejsc | szt. | - 5 w tym miejsce kierowcy |  |
| 3 | Rozstaw osi | mm | min. 2830 |  |
| 4 | Długość całkowita | mm | min. 4700 |  |
| 5 | Wysokość pojazdu | mm | min. 1400 |  |
| 6 | Rodzaj silnika | - | - spalinowy o zapłonie samoczynnym lub iskrowym - norma emisji spalin min. Euro 6 |  |
| 7 | Pojemność silnika spalinowego | cm3 | min. 1900 |  |
| 8 | Moc silnika | kW | min.100 |  |
| 9 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | wymagane |  |
| 10 | Regulacja kolumny kierowniczej | - | - góra-dół, przód - tył |  |
| 11 | Wspomaganie układu kierowniczego | - | wymagane |  |
| 12 | Skrzynia biegów | - | - automatyczna |  |
| 13 | Stabilizacja toru jazdy | - | wymagana |  |
| 14 | Układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania | - | wymagany |  |
| 15 | Koła jezdne | - | - ogumienie bezdętkowe - 4 szt. tarcze kół z ogumieniem letnim - 4 szt. tarcze kół z ogumieniem zimowym - koło zapasowe pełnowymiarowe/dojazdowe lub zestaw naprawczy - w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni |  |
| WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA POJAZDU |  |  |  |  |
| 16 | Pasy bezpieczeństwa | - | wymagane dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 17 | Poduszki gazowe | - | wymagane przednie i boczne dla I rzędu siedzeń |  |
| 18 | Kurtyny gazowe boczne | - | wymagane |  |
| 19 | Lusterka zewnętrzne | - | sterowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| 20 | Szyby drzwi | - | - elektrycznie sterowane przednie i tylne - blokada szyb tylnych z miejsca kierowcy |  |
| 21 | Szyba tylna | - | - podgrzewana - wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz |  |
| 22 | Światła | - | - przednie wykonane w technologii LED - wymagane przeciwmgłowe przednie |  |
| 23 | Kierownica | - | - wielofunkcyjna |  |
| 24 | Lusterko wewnętrzne wsteczne | - | wymagane |  |
| 25 | Komputer pokładowy | - | wymagany |  |
| 26 | Centralny zamek | - | wymagany sterowany pilotem |  |
| 27 | Siedzenia | - | - kierowcy, regulowane min. przód-tył, góra-dół - pasażera, regulowane min. przód-tył - płynna regulacja pochylenia oparć foteli |  |
| 28 | Kluczyki/karty | - | - min 2 kpl. - min 2 kpl. pilotów do sterowania centralnym zamkiem |  |
| 29 | Radioodbiornik | - | - montowany na linii fabrycznej - kolorowy min. 6 calowy monitor - min. 2 głośniki - bezprzewodowy zestaw głośnomówiący |  |
| 30 | Kamera cofania | - | - wymagana montowana na linii fabrycznej - obraz wyświetlany na kolorowym monitorze radioodbiornika |  |
| 31 | Czujniki parkowania | - | - min. tył pojazdu - sygnalizacja akustyczna i wizualna |  |
| 32 | Przestrzeń bagażowe | - | wyposażona w składaną żaluzję, roletę lub półkę podnoszona z klapą bagażnika (dot. pojazdów typu kombi i liftbeck) |  |
| 33 | Klimatyzacja | - | - z regulacją temperatury - regulacja intensywności nawiewu - możliwością pracy w obiegu zamkniętym |  |
| 34 | Gniazdo zapalniczki | - | - 1 szt. 12 V DC przestrzeń kierowcy |  |
| 35 | Kolorystyka | - | - nadwozie w kolorze stonowanej szarości lub czerni |  |
| 36 | Dywaniki gumowe | - | - wymagane dla I i II rzędu siedzeń |  |
| 37 | Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |  | Zgodnie z pkt.1.5.2 OPZ |  |
| 38 | Gaśnica | - | proszkowa, typu samochodowego 1kg |  |
| 39 | Apteczka samochodowa R0 | - | wymagana |  |
| 40 | Trójkąt ostrzegawczy | szt. | 1 |  |
| 41 | Urządzenia do rozbijania szyb i cięcia pasów | - | - 2 szt. - zawierające latarkę |  |
| 42 | Zestaw podręcznych narzędzi | - | - podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu - klucz do kół - wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów stosowanych w pojeździe - klucz umożliwiający odłączenie klem akumulatora |  |
| 43 | Dywanik gumowy przestrzeni bagażowej | - | wymagany |  |
| 44 | Kamizelki odblaskowe | - | - dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 45 | Ramki do tablic | szt. | 2 |  |
| 46 | Rok produkcji | - | - zgodnie z rokiem dostawy |  |
| 47 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu |  | min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów |  |
| 48 | Gwarancja na powłokę lakierniczą |  | min. 24 miesięcy |  |
| 49 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia |  | min. 24 miesiące |  |
| 50 | Gwarancja na zabudowę i wyposażenie |  | min. 24 miesiące |  |

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy